### 需先开启Telnet进入

1、解决刷完后打开任意网页自动跳转LOID注册页面

sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 Status 0

sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 Result 1

sendcmd 1 DB save

2、开永久telnet（密码Zte521）

sendcmd 1 DB p TelnetCfg

sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Lan_Enable 1

sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 TS_UName root

sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 TSLan_UName root

sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 TS_UPwd Zte521

sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 TSLan_UPwd Zte521

sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Max_Con_Num 99

sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 ExitTime 999999

sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 InitSecLvl 3

sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 CloseServerTime 9999999

sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Lan_EnableAfterOlt 1

sendcmd 1 DB save

killall telnetd

3、备份mtd0分区

dd if=/dev/mtd0 of=/mnt/【优盘目录名】/f7607p.bin

或

cat /dev/mtd0 > /mnt/【优盘目录名】/f7607p.bin

4、删除Wi-Fi前缀

sendcmd 1 DB set WLANCfg 0 ESSIDPrefix （设置2.4G的ssid前缀为空）

sendcmd 1 DB set WLANCfg 4 ESSIDPrefix （设置5G的ssid前缀为空）

sendcmd 1 DB save

5、切换区域（省份）

upgradetest gdefconf 查看当前区域

cat /etc/init.d/regioncode 查看区域对照表

upgradetest sdefconf 212 （fujian）

6、修改超密

sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 User xxxxxxxx （改超级用户名）

sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 Pass xxxxxxxx（改超级用户密码）

7、查看系统参数

setmac show2

8、修改ponmac

setmac 1 32769 MAC地址

9、删除电信远程控制

sendcmd 1 DB p MgtServer （查看一下当前的电信远程控制）

sendcmd 1 DB set MgtServer 0 URL http://127.0.0.1  把服务器 URL 改掉

sendcmd 1 DB set MgtServer 0 Tr069Enable 0 禁用TR069远程控制

sendcmd 1 DB save

10、关闭下行GPON光口和WiFi

ip link set mini-olt down

rmmod optical

rmmod mtlk

rmmod mtlkroot

11、手动欺骗ITMS注册结果

sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 Status 0

sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 Result 1

sendcmd 1 DB save

12、查看硬件配置信息

cat /proc/capability/boardinfo